Recherche d’anguillules dans les selles Méthode de Baerman

I. Principe

Un échantillon de selles est mis en contact avec de l’eau tiède ; les larves vivantes d’anguillules contenues dans la selle migrent dans l’eau (hydrotropisme), où il devient facile de les visualiser.

II. Les produits nécessaires

.Entonnoir en verre de 6 à 8 cm de diamètre

.Tuyau en plastique souple (L. 15 à 20 cm) pouvant s’emboîter sur l’extrémité de l’entonnoir

.Pince de Mohr ou pince de Kaucher

.Passoire (chinois) ou grillage fin

.Gaze hydrophile

.Eau tiède

III. Mode opératoire

A.  .Emboîter le tuyau sur l'entonnoir

.Boucher l’extrémité du tuyau à l’aide d’une pince (Mohr ou Kaucher)

.Placer sur un portoir adapté

.Introduire un peu d’eau tiède dans l’entonnoir et la faire passer dans le tuyau

B.  .Placer 2 ou 3 épaisseurs de gaze dans la passoire

.Poser un échantillon de selles (de la grosseur d’une noix) sur la gaze

.Placer l’ensemble passoire – gaze – selle sur l’entonnoir

C.  .Introduire de l’eau tiède dans l’entonnoir jusqu’à effleurer l’échantillon de selle

Il doit toujours y avoir contact entre la selle et l’eau

D.  .Attendre 2 à 3 heures

.Dans un tube à centrifuger à fond conique recueillir les 2 à 3 premiers ml d’eau qui

s’écoulent après avoir desserrer doucement la pince

.Centrifuger à faible vitesse (1.500 à 2.000 t/min pendant 2 à 4 minutes)

E.  .Aspirer le surnageant à l’aide d’une pipette Pasteur munie d’une poire

.Examiner le culot entre lame et lamelle au microscope (objectif x 10 ou x 20)

Joseph Cuziat										Mai 2009

Biologie Sans Frontières